# ESTRATEGIA_ENERGIA_MOBILITAT_RSM

Estratègia de gestió energètica i mobilitat sostenible: Casa RSM

Fase: Projecte Executiu (PE) / Març 2026

1. Resum executiu

Aquest informe detalla el full de ruta per a la integració d'un sistema d'autoconsum fotovoltaic, emmagatzematge eficient i mobilitat elèctrica per a la residència RSM a Vilanova i la Geltrú. L'objectiu és assolir la màxima autosuficiència mitjançant la gestió intel·ligent de l'energia i aprofitar les subvencions vigents.

2. Marc teòric i conceptual

Basat en l'anàlisi de la recerca de Mar Reguant (NotebookLM), s'estableixen tres pilars fonamentals:

- Electrificació de tot: La via més ràpida cap a la sostenibilitat és eliminar els motors de combustió (cotxe de gasolina) i calderes de gas, substituint-los per electricitat renovable.

- Gestió de la demanda: No n'hi ha prou amb generar energia; cal desplaçar el consum a les hores de sol o fer servir bateries (físiques o mòbils) per equilibrar el sistema.

- El cotxe com a bateria mòbil: En un context d'edifici rehabilitat, el cotxe elèctric deixa de ser només transport per convertir-se en un actiu del sistema elèctric de la casa (V2H - Vehicle-to-Home).

3. Comparativa de mobilitat: Mercedes 2017 vs. vehicle elèctric

Dades del vehicle actual: Mercedes Benz 2017, ~10.500 km/any, 6,5 l/100km, manteniment ~400€/any.

| Concepte | Mercedes (Gasolina) | Vehicle Elèctric (VE) | Diferencial Estalvi |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustible / Energia | ~1.100 €/any | ~180 €/any* | +920 €/any |
| Manteniment i ITVM | ~500 €/any | ~150 €/any | +350 €/any |
| Total costos operatius | 1.600 €/any | 330 €/any | +1.270 €/any |

*Nota: Càlcul basat en càrrega amb excedents solars o tarifa nocturna reduïda.

Anàlisi d'inversió (net):

- Venda Mercedes (aprox.): 18.000 € - 20.000 € (mercat de segona mà).

- Subvenció MOVES III (sense desballestament):4.500 € (per a vehicles elèctrics purs si no s'entrega cotxe vell).

- Deducció IRPF (VE + punt càrrega): ~3.500 € (15% del valor del vehicle fins a 20k base + 15% punt càrrega).

- Cost net canvi vehicle: Si es compra un VE de 40.000 € - 50.000 €, la inversió neta real seria d'uns 12.000 € - 18.000 €.

- ROI operatiu: S'amortitza en uns 9-11 anys pel kilòmetratge actual, però el valor afegit és l'ús de la bateria del cotxe (60-80 kWh) per a la llar.

4. Guia de compra: Substituts premium del Mercedes GLA 200

Per rebre els ajuts (MOVES III / Auto+), el vehicle no pot superar els 54.450 € (IVA inclòs). El teu GLA 200 (2017) té un maleter de 435 L i una longitud de ~4,41 m.

A. BMW iX1 (eDrive20) - L'opció recomanada

- Per què: És el que millor manté el nivell d'acabats i "tacte" premium del Mercedes.

- Espai: Millora el teu maleter actual (490 L vs 435 L).

- Confort: Suspensió molt equilibrada i un accés (alçada del seient) molt ergonòmic per a l'ús fins als 80+ anys.

- Preu estimat: ~47.000 € - 51.000 € (Dins del límit MOVES).

B. Mercedes EQA 250+ - La continuïtat de marca

- Per què: L'entorn digital (MBUX) i els comandaments són idèntics als que ja coneixes.

- Punt feble: El maleter baixa fins als 340 L (perds gairebé 100 L respecte al teu cotxe actual).

- Preu estimat: ~52.000 € (Dins del límit MOVES).

C. Audi Q4 e-tron - L'opció tecnològica

- Per què: Dissenyat des de zero com a elèctric, té l'espai interior d'un cotxe molt més gran (segment Q5) en el tamany d'un compacte.

- Espai: Gran maleter de 520 L.

- Preu estimat: ~49.000 € - 53.000 € (Dins del límit MOVES).

D. Volvo EX40 - L'opció de màxim confort i espai

- Per què: És un SUV "de veritat" (1,65 m d'alçada), molt fàcil d'entrar i sortir, amb seients ergonòmics i un maleter gran (452 L).

- Interfície: Manté una pantalla darrere el volant i botons físics, ideal per a una conducció intuïtiva.

- Preu estimat: ~48.000 € (Dins del límit MOVES).

E. Volvo EX30 - L'opció més econòmica i moderna

- Per què: És molt més barat i tecnològic, però més petit (4,23 m).

- Punts febles: El maleter és molt petit (318 L) i no té pantalla darrere el volant (tot es mira a la pantalla central). És 10 cm més baix que l'EX40, fet que dificulta una mica l'accés.

- Preu estimat: ~37.000 € - 39.000 € (Dins del límit MOVES).

5. Estratègia d'emmagatzematge i excedents

A. Bateria virtual (solar wallet) - recomanació prioritària

En lloc d'invertir 6.000 € - 10.000 € en bateries físiques fixes ara mateix, es proposa contractar una Bateria virtual (ex: Octopus Solar Wallet, Proxima, Som Energia).

Com es gestiona i què cal fer?

- Legalització de la instal·lació: Un cop les plaques estiguin instal·lades, l'instal·lador ha de tramitar el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE) i registrar-la a la Generalitat (RAC). Sense aquest tràmit oficial, no hi ha compensació d'excedents.

- Contractació de la tarifa solar: Cal canviar el contracte de llum a una companyia que ofereixi el servei de "Wallet" o moneder. El servei sol ser gratuït.

- Activació automàtica: Un cop la distribuidora confirma que ets "autoconsumidor", el moneder s'activa a l'APP de la companyia.

- Funcionament econòmic: Els excedents s'injecten a la xarxa i es valoren en euros (no en kWh). Aquests diners es resten primer de la teva factura de consum, després dels costos fixos i impostos (factura a 0 €), i si sobra, el saldo s'acumula per a mesos següents o per a altres residències.

B. El cotxe com a bateria (tecnologia V2H)

Atès que et planteges el cotxe elèctric, la seva bateria és un actiu mòbil.

- Recomanació: Incorporar al Projecte Executiu un carregador bidireccional. Això permetrà que el cotxe alimenti la casa de nit si els excedents del dia no han estat suficients.

C. Planificació a llarg termini (horitzó 80+ anys)

Tenint en compte la teva edat actual (69 anys) i la previsió de conduir fins als 80+:

- Cicle de vida: El cotxe elèctric que compris ara (2026) t'acompanyarà durant tota aquesta etapa activa.

- Transició post-cotxe: Quan deixis de tenir vehicle, la funció d'emmagatzematge que feia el cotxe (V2H) haurà de ser substituïda per una bateria física fixa.

- Previsió al PE: L'arquitectura elèctrica que dissenyem ara al Projecte Executiu (inversor híbrid) ha de permetre la connexió d'una bateria de paret de manera "plug & play" sense haver de refer la instal·lació d'aquí a 12 anys. Per llavors, les bateries domèstiques seran molt més barates i eficients.

6. Incentius i subvencions disponibles (VNG i Catalunya 2026)

| Programa | Benefici estimable | Estat |
| --- | --- | --- |
| MOVES III (prorrogat) | 4.500 € (sense ferralla) + 70% punt càrrega | Vigents per 2026 |
| IRPF (Estat) | 15% deducció compra i punt càrrega | Confirmat 2026-2027 |
| IBI Vilanova i la G. | 50% bonificació quota (3-5 anys) | Max 400€/any aprox. |
| ICIO Vilanova i la G. | 95% bonificació impost obres | Per sistemes solars. |
| IRPF Eficiència (Reforma) | 40% - 60% deducció inversió | Crucial per al PE (2026-2027) |

7. Recomanacions tècniques per al Projecte Executiu (PE)

Per tal que la Casa RSM estigui preparada per a aquesta transformació, s'han d'exigir aquests punts a l'arquitecte i enginyeria:

- Sobredimensionament fotovoltaic: No dimensionar només pel consum actual, sinó pel cotxe (mínim 5-6 kWp recomanats).

- Pre-instal·lació bidireccional: Canalitzacions i proteccions al garatge aptes per a carregadors de fins a 7.4 kW en AC o més si es preveu bidireccionalitat (V2H).

- HEMS (Home Energy Management System): Control intel·ligent integrat a la domòtica per prioritzar la càrrega solar automàticament.

- Certificat eficiència energètica (CEE): És CRÍTIC registrar el certificat "complet" ABANS d'iniciar les obres per assegurar la deducció del 40-60% de l'IRPF per la rehabilitació energètica integral.

8. Balanç econòmic-financer: Comparativa Volvo EX30 vs EX40

Aquest escenari compara la inversió neta entre els dos models de Volvo per substituir el Mercedes GLA.

| Concepte | Opció Volvo EX30 | Opció Volvo EX40 |
| --- | --- | --- |
| Preu compra estimat (2026) | -38.000 € | -48.000 € |
| Venda Mercedes GLA (2017) | +19.000 € | +19.000 € |
| Retorn Ajuts (MOVES + IRPF) | +7.200 € | +7.700 € |
| INVERSIÓ NETA REAL | ~11.800 € | ~21.300 € |
| Estalvi operatiu anual | ~1.390 € | ~1.390 € |
| Amortització (sin V2H) | 8,5 anys | 15,3 anys |
| Amortització (amb V2H*) | 2,7 anys | 9,5 anys |

*Considerant que s'evita la compra d'una bateria de paret de 8.000 €.

D. Conclusió de viabilitat (per què té sentit?)

Per entendre si l'operació és bona, no només hem de mirar el preu, sinó l'estalvi real que genera dia a dia:

- L'EX30 es paga pràcticament "sol": Amb una inversió de només 11.800 €, l'estalvi en benzina i la bateria de regal per a la casa fan que en menys de 3 anys hagis recuperat la inversió neta. És l'opció imbatible econòmicament.

- L'EX40 és una inversió en "salut": Tot i ser 10.000 € més car, l'EX40 té 10 cm més d'alçada i una pantalla darrere el volant. Per a un usuari de 70-80 anys, l'accessibilitat (no haver-se d'ajupir per entrar) i la visibilitat de la velocitat davant dels ulls són factors que justifiquen el sobrecost.

- Tens una "bateria de recanvi" de regal: En ambdós casos, la bateria del cotxe (69-82 kWh) és immensa comparada amb una domèstica (10 kWh). Substitueix totalment la necessitat de comprar bateries de paret cares.

9. Simulació de costos operatius a llarg termini (Horitzó 2027 - 2037)

Aquesta taula simula la despesa de manteniment i funcionament (energia/benzina) cada 2 anys, comparant mantenir el Mercedes Benz (que anirà envellint) vs. fer el salt al Volvo elèctric.

| Edat (Any) | Mercedes (Gasolina) | Volvo Elèctric (EV) | Estalvi Bianual |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 anys (2027) | ~1.850 €* | ~360 € | +1.490 € |
| 72 anys (2029) | ~1.950 € | ~380 € | +1.570 € |
| 74 anys (2031) | ~2.100 €** | ~400 € | +1.700 € |
| 76 anys (2033) | ~2.300 € | ~420 € | +1.880 € |
| 78 anys (2035) | ~2.500 €*** | ~450 € | +2.050 € |
| 80 anys (2037) | ~2.700 € | ~480 € | +2.220 € |
| ACUMULAT (10 anys) | ~22.800 € | ~4.200 € | +18.600 € |

*El cost del Mercedes inclou: benzina (1.100 €) + manteniment ordinari (400 €) + amortització de neumàtics/bateria/itv (350 €).*
**A partir dels 13-14 anys del cotxe (2031), cal preveure reparacions majors: distribució, bomba d'aigua, discos de fre o bateria secundària.*
***En la fase final (18-20 anys), el risc d'avaria catastròfica (caixa de canvis o motor) puja exponencialment.

Conclusions de la simulació refinada

- L'estalvi supera la inversió: En 10 anys hauràs gastat prop de 22.800 € en mantenir viu el Mercedes. Fer el salt al Volvo elèctric et permet estalviar 18.600 €, xifra que pràcticament paga tot el cost net de l'EX40 o et deixa un sobrant de 7.000 € si compres l'EX30.

- Seguretat i tranquil·litat: Un cotxe elèctric no té corretges ni olis que es puguin degradar amb el temps. Als 80 anys, tenir un vehicle de 10 anys (el Volvo) és molt més segur que un de 20 anys (el Mercedes).

- Valor residual: El 2037, el Mercedes tindrà un valor residual gairebé nul. El Volvo, en canvi, continuarà sent un actiu útil per a la mobilitat local o com a bateria fixa de suport per a la casa.

10. Impacte energètic de la bateria del cotxe a la llar (V2H)

Aquesta és l'estimació de què significa tenir un Volvo (69-82 kWh) connectat a la Casa RSM en comparació amb no tenir-lo o fer servir bateries convencionals.

A. Capacitat de reserva (Resiliència)

- Consum mitjà nit/dia ennuvolat (RSM): ~8 - 10 kWh/dia (incloent aerotèrmia).

- Capacitat Volvo: 69 kWh (EX30) / 82 kWh (EX40).

- Autonomia de la casa: El cotxe pot alimentar tota la casa durant 7-8 dies seguits sense que surti el sol. Una bateria de paret estàndard (10 kWh) només duraria 1 dia.

B. Estalvi econòmic directe (kWh vs €)

Si fem servir la bateria del cotxe per evitar comprar energia a la xarxa durant les hores cares o de nit:

| Concepte | Estimació Anual (kWh) | Estalvi Econòmic (€/any) |
| --- | --- | --- |
| Estalvi compra xarxa (Nit) | ~2.900 kWh/any | ~520 €/any |
| Evitar compra bateria fixa | Amortització equips | ~600 €/any* |
| Eficiència "Sol a Cotxe a Casa" | Millora 15% rendiment | ~100 €/any |
| TOTAL IMPACTE POSITIU | ~2.900 kWh | ~1.220 €/any |

*Càlcul basat en l'estalvi d'invertir 8.000 € en una bateria fixa amb vida útil de 13 anys.

D. Comparativa de costos: Bateria de paret vs. Bateria del Volvo

Per posar en perspectiva la teva inversió, així és com es compara comprar una bateria per a la casa vs. comprar el Volvo (EX30/EX40):

| Model | Capacitat | Preu Instal·lat (aprox.) | Cost per kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Bateria Huawei LUNA | 10 kWh | ~6.800 € | 680 €/kWh |
| Tesla Powerwall 3 | 13,5 kWh | ~9.000 € | 667 €/kWh |
| Bateria Volvo (V2H*) | 69-82 kWh | ~11.800 € | 171 €/kWh |

*Inversió neta pel Volvo un cop venut el Mercedes i cobrats els ajuts.

Resultat: Per poc més del que costarien una bateria Powerwall, amb el Volvo tens 6 vegades més energia emmagatzemada i, a més a més, estrenes un vehicle premium.

E. Durabilitat i vida útil d'una bateria de llar

- Vida útil: Estan dissenyades per durar entre 15 i 20 anys abans de baixar del 70% de la seva capacitat original.

- Garantia: L'estàndard del sector és de 10 anys (cicles il·limitats per a autoconsum).

- Tecnologia: Es basen en Liti-Ferro-Fosfat (LFP), que és la tecnologia més segura i estable actualment per a instal·lacions domèstiques.

C. El cotxe com a "Protector" de la factura

Gràcies al sistema V2H (Vehicle-to-Home), la factura de la llum a la Casa RSM pot arribar a ser de 0 € reals (incloent termes fixos i potència), ja que el moneder virtual (excedents del dia) i l'ús de la bateria del cotxe (autoconsum de nit) treballen en equip per no haver de demanar mai energia externa.

En resum: L'ús de la bateria del Volvo és la peça que tanca el cercle de la Casa RSM, fent-la energèticament independent i estalviant-te més de 1.200 € cada any addicionals als estalvis de mobilitat.

11. Calendari de despeses anuals: Mercedes vs. EX30 vs. EX40 (2027 - 2037)

Aquesta taula mostra la despesa real (sortida de caixa) que hauries de fer cada any per a cada opció.

| Any / Edat | Mercedes GLA (Mantenir) | Volvo EX30 (Canvi) | Volvo EX40 (Canvi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 (70) | 1.850 € | 12.160 €* | 21.660 €* |
| 2028 (71) | 2.450 €** | 360 € | 360 € |
| 2029 (72) | 1.850 € | 360 € | 360 € |
| 2030 (73) | 1.950 € | 1.010 €** | 1.010 €** |
| 2031 (74) | 3.200 €*** | 370 € | 370 € |
| 2032 (75) | 2.100 € | 370 € | 370 € |
| 2033 (76) | 2.200 € | 380 € | 380 € |
| 2034 (77) | 2.300 € | 1.130 €**** | 1.130 €**** |
| 2035 (78) | 3.800 €***** | 390 € | 390 € |
| 2036 (79) | 2.500 € | 400 € | 400 € |
| 2037 (80) | 2.650 € | 400 € | 400 € |
| TOTAL (10 ANYS) | ~26.850 € | ~18.330 € | ~27.830 € |

*Inversió neta pel canvi de cotxe + 1r any de despeses de funcionament.*
**Canvi de set complet de neumàtics (600 €).*
***Manteniment major (10 anys): Kit de distribució i bomba d'aigua (1.200 €).*
****Segon canvi de neumàtics en el vehicle elèctric (700 € estimat).*
*****Reparacions d'envelliment: amortidors, frens i possibles avaries de motor/caixa (1.500 € adicional).

Anàlisi del Flux de Caixa Real (Cash Flow)

- Els "pics" del Mercedes: Mantindre el Mercedes del 2017 vol dir que cada 3 o 4 anys hauràs de fer front a una despesa de taller important (distribució, neumàtics, amortidors). Això fa que hi hagi anys on la despesa de mobilitat superi els 3.500 €.

- L'estabilitat del Volvo: Els cotxes elèctrics tenen un funcionament molt més lineal. L'únic "pic" de despesa real és el canvi de neumàtics cada 3 o 4 anys, però la resta d'anys la sortida de caixa és gairebé nul·la (menys de 400 €).

- Resultat final imbatible: Tot i posar les despeses reals en els anys que toquen, el Volvo EX30 t'estalvia més de 8.500 € en la dècada dels 70 als 80 anys en comparació amb el Mercedes.

Resum final: Avantatges i inconvenients

| Opció | Avantatges | Inconvenients | Conclusió |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenir Mercedes | No has de desemmorsar capital ara. | Cada any et costa un mínim de 2.000 € que "llences". | L'opció més ineficient. |
| Volvo EX30 | Despesa anual ridícula. Amortització ràpida. | Cotxe més petit i menys accessible. | La millor decisió econòmica. |
| Volvo EX40 | Màxim confort i seguretat. El millor per als 70-80 anys. | Inversió inicial inicial important (21k €). | Millor opció per a qualitat de vida. |

Aquest document és una proposta estratègica basada en la recerca i dades actuals de març de 2026. L'estratègia forma part del Projecte Executiu de la Casa RSM.